Załącznik nr 7 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia  
- ruchome fotele widowni wraz z systemem mocowania
kod CPV: 
39111200-5
Siedziska teatralne
39114000-4
Części siedzisk

45212322-9
Roboty budowlane w zakresie teatrów

	Lp.
	Tytuł i zakres projektu
	Krótki opis przedmiotu
	Szt.

	1
	Ruchome fotele widowni
wraz z systemem mocowania:

a) PW WYPOSAŻENIA WNĘTRZ – B6 rysunki: 377 - 378
	Fotele ruchome dla teatru włoskiego z możliwością demontażu i zmagazynowania.
· konstrukcja nośna fotela: blacha stalowa zimnogięta,

· konstrukcja siedziska i oparcia: blacha stalowa zimnogięta wzmocniona pasami o płaskim przekroju z polipropylenu i gumy lateksowej w celu uzyskania maksymalnego komfortu i odporności na deformację, pokryta twardą pianką poliuretanową

· konstrukcja podparcia pod ręce: drewno pełne oraz panele drewniane pokryte miękką pianką poliuretanową,

· blacha stalowa konstrukcji wewnętrznej pokryta piecowo żywicą epoksydowo poliestrową w celu zwiększenia odporności na ścieranie

· wszystkie elementy ruchome osadzone w nylonowych tulejach wyciszających,

· okładzina zewnętrzna: skóra bydlęca pełno-licowa typu Forest pochodzenia wyłącznie europejskiego o grubości od 1,4 do 1,6 mm, uzyskana przez garbowanie solami chromu i barwiona czystą aniliną.
· Parametry akustyczne foteli wg. Tabeli nr 1
· wykonane jako niezależne elementy złożone z 3 foteli przewidziane do szybkiego montażu/demontażu przy pomocy systemu mocowań (4 punkty mocowania dla każdego 3-fotelowego elementu) i składowania w magazynie dostępnym z widowni na poziomie -1,40. 
· każdy element wyposażony jest w 2 pary kółek w celu ułatwienia transportu.
· każdy fotel wyposażony jest w składane synchronicznie siedzisko i oparcie.
	195


Tabela nr 1

Parametry akustyczne foteli tapicerowane na widowni w konfiguracji teatru włoskiego.

	
	63 (Hz)
	125 (Hz)
	250 (Hz)
	500 (Hz)
	1000 (Hz)
	2000 (Hz)
	4000(Hz)
	8000 (Hz)

	WOLNE
	0,38
	0,32
	0,48
	0,6
	0,66
	0,7
	0,69
	0,5

	ZAJĘTE
	0,5
	0,41
	0,52
	0,63
	0,66
	0,68
	0,68
	0,68


