Opis Przedmiotu Zamówienia – cz. 1 - technologia sceny i oświetlenia oraz AV.
kod CPV:
32420000-3
Urządzenia sieciowe

32342400-6
Sprzęt nagłaśniający

31500000-1
Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne

45212322-9
Roboty budowlane w zakresie teatrów

45237000-7
Roboty budowlane w zakresie scen

45310000-3
Roboty instalacyjne elektryczne
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek nazwy producenta, dostawcy, znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia.
	Lp
	Tytuł i zakres projektu
	
	Krótki opis przedmiotu
	Szt.

	1
	Technologia sceny i oświetlenia: 
a) PW/T/1 - Projekt Wykonawczy Technologii Ogólnej Sceny 
(z wyjątkiem części dotyczącej ruchomych podłogowych elementów scenicznych – zastąpionej przez pkt. 3 – Ruchome pomosty sceniczne)
b) PW/T/2 – Projekt wykonawczy technologii oświetlenia sceny
 
	Mechanizacja  sceny- górna

	

	
	
	1
	Sztankiet do zamocowania diafragmy formatującej ( lambrekinu materiałowego) z napędem ręcznym za pomocą liny konopnej z przeciwwagą, obciążenie użytkowe belki sztankietu 250kg + ciężar belki. Długość belki sztankietu 13,60m, zawieszona na 7 linach, skok belki 8,50m. Belka sztankietu z prowadzeniem w prowadnicach bocznych. Prowadnice przeciwwagi i przeciwwaga sztankietu osłonięta lekką konstrukcją stalową osiatkowaną od poziomu +1,68 do poziomu + 9,50. Wykonać wg projektu mechanicznego.
	1

	
	
	2
	Sztankiet do zamocowania kurtyny materiałowej z napędem ręcznym za pomocą liny konopnej z przeciwwagą, obciążenie użytkowe belki sztankietu 250kg + ciężar belki. Długość belki sztankietu 13, 60m, zawieszona na 7 linach, skok belki 8, 50m. Belka sztankietu z prowadzeniem w prowadnicach bocznych. Prowadnice przeciwwagi i przeciwwaga sztankietu osłonięta lekką konstrukcją stalową osiatkowaną od poziomu + 1, 68 do poziomu + 9,50. Wykonać wg projektu mechanicznego.
	1

	
	
	3
	Sztankiet dekoracyjny z napędem elektrycznym bez przeciwwagi, obciążenie użytkowe belki sztankietu 250kg + ciężar belki. Długość belki sztankietu 10,24m, zawieszona na 5 linach, skok belki 8,80m. Napędy usytuowane na galeriach technicznych bocznych + 6,00 oraz na stropie technicznym + 9,72, prędkość ruchu stała V=0,3 m/s. Wykonać wg projektu mechanicznego.
	13

	
	
	4
	Sufit oświetleniowy, napęd elektrycznym bez przeciwwagi, obciążenie użytkowe 350 kg + ciężar belki i kosza kablowego, prędkość ruchu stała, belka sufitu wykonana z konstrukcji przestrzennej aluminiowej tzw. trisytem 390, długość belki 9, 20m, zawieszona na 5 linach, skok belki 7, 52m, belka sufitu z koszem kablowym. Napędy usytuowane na galeriach technicznych bocznych + 6, 00 oraz na stropie technicznym + 9, 72, prędkość ruchu stała V = 0, 15m/s. Wykonać  wg projektu mechanicznego.
	

	
	
	5
	Mechanizm kulisy portalowej, dwuczęściowy zamontowany na wysięgniku do poręczy galerii technicznej. Mechanizm dł.1, 40m, obciążenie mechanizmu kulisą materiałową ok. 25 kg. Wykonać wg projektu mechanicznego.
	3

	
	
	6
	Mechanizm kulisy sceny tradycyjnej i kieszeni tylnej, dwuczęściowy zamontowany na wysięgniku do poręczy galerii technicznej. Mechanizm dł.1, 2m, obciążenie mechanizmu kulisą materiałową ok. 15 kg. Wykonać wg projektu mechanicznego.
	2

	
	
	7
	Mechanizm kurtynowy przenośny z napędem ręcznym zmontowany do dowolnej belki szatankietów sceny. Mechanizm długości 10, 24m składa się z uchwytów montażowych, prowadnic aluminiowych, wózków jezdnych, olinowania, mechanizmu naprężającego linę napędową.
	14

	
	
	8
	Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń mechanicznych scen do przygotowanych konstrukcji stałych scen oraz instalacji zasilających i sterowniczych.
	1

	
	
	Urządzenia rozdzielczo-sterownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania napędami sufitów oświetleniowych  sceny
	1

	
	
	1
	BZ-SSO-Blok zasilająco-sterowniczy dla zasilenia i sterowania trzech napędów sufitów oświetleniowych.
	1

	
	
	2
	KSSO-Kaseta sterownicza do sterowania 3-ma napędami sufitów oświetleniowych, w kasecie  sterowanie przyciskami  Góra - Dół + sygnalizacja dla każdego napędu, przycisk bezpieczeństwa "STOP", stacyjka + sygnalizacja, kaseta podtynkowa.
	1

	
	
	3
	Montaż i uruchomienie gotowych instalacji.
	1

	
	
	Urządzenia rozdzielczo-sterownicze dla potrzeb zasilenia i sterowania napędami sztankietów sceny

	

	
	
	1
	BZ-SSSp - Blok zasilająco- sterowniczy 7 napędów sztankietów sceny strona prawa, blok natynkowy.
	1

	
	
	2
	BZ-SSSl- Blok zasilająco- sterowniczy 6 napędów sztankietów sceny strona lewa, blok natynkowy.
	1

	
	
	3
	KSSS-Kaseta sterownicza  dla sterowania 13-oma  napędami sztankietów sceny, w kasecie  sterowanie przyciskami  Góra - Dół + sygnalizacja dla każdego napędu, przycisk bezpieczeństwa "STOP", stacyjka + sygnalizacja, kaseta podtynkowa.
	1

	
	
	4
	Montaż i uruchomienie do gotowych instalacji.
	1

	
	
	Okotarowanie sceny.
	

	
	
	1
	Kurtyna główna materiałowa jednowarstwowa, dwuczęściowa podnoszona wykonana z pluszu o gramaturze do 360 g/m2, 
o wymiarach: wysokość 4,85m, szerokość 13,60m, 
drapowanie materiału 100%. Kolor materiału wg projektu wnętrz. Kurtyna zamontowana do belki sztankietu usytuowanego we wnęce portalowej. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu kurtyny wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. 
Kurtyna z obowiązującym atestem ppoż.
	1

	
	
	2
	Diafragna formatująca wysokość okna scenicznego wykonana jak lambrekin materiałowy, jednowarstwowy, podnoszony wykonany z pluszu o gramaturze do 360 g/m2.
Lambrekin o wymiarach wysokość 2,20m, szerokość 13,60 m, drapowanie materiału 100%. Kolor materiału wg projektu wnętrz. Lambrekin zamontowany do belki sztankietu usytuowanego we wnęce portalowej. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu lambrekinu wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. 
Lambrekin z obowiązującym atestem ppoż.
	1

	
	
	3
	Kulisa materiałowa portalu wykonana z dwustronnej szorstkiej tkaniny bawełnianej.
Właściwości: matowa powierzchnia, dobra regeneracja po pognieceniu, wzrokoszczelność, względna światłoszczelność, lekkie wytłumianie dźwięku i pogłosu, kolor czarny, gramatura do 310g/m2, 
Wymiary: szerokość 4,80 m, wysokość 8,30 m. 
Kulisa uszyta na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu kulisy wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. Kulisa z obowiązującym atestem ppoż.
	2

	
	
	4
	Kulisa sceny tradycyjnej wykonana z dwustronnej szorstkiej tkaniny bawełnianej.
Właściwości: matowa powierzchnia, dobra regeneracja po pognieceniu, wzrokoszczelność, względna światłoszczelność, lekkie wytłumianie dźwięku i pogłosu, kolor czarny, gramatura do 310g/m2, 
Wymiary: szerokość 2,40 m, wysokość 8,30 m. 
Kulisa uszyta na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu kulisy wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. Kulisa z obowiązującym atestem ppoż.
	10

	
	
	5
	Kulisa kieszeni tylnej wykonana z dwustronnej szorstkiej tkaniny bawełnianej.
Właściwości: matowa powierzchnia, dobra regeneracja po pognieceniu, wzrokoszczelność, względna światłoszczelność, lekkie wytłumianie dźwięku i pogłosu, kolor czarny, gramatura do 310g/m2, 
Wymiary: szerokość 2,40 m, wysokość 5,40 m. 
Kulisa uszyta na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu kulisy wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. 
Kulisa z obowiązującym atestem ppoż.
	6

	
	
	6
	Fartuch sceny tradycyjnej wykonany z dwustronnej szorstkiej tkaniny bawełnianej.
Właściwości: matowa powierzchnia, dobra regeneracja po pognieceniu, wzrokoszczelność, względna światłoszczelność, lekkie wytłumianie dźwięku i pogłosu, kolor czarny, gramatura do 310g/m2, 
Wymiary: szerokość 10,25 m, wysokość 2,60m. 
Fartuch uszyty na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu fartucha wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. 
Fartuch z obowiązującym atestem ppoż.
	2

	
	
	7
	Fartuch kieszeni tylnej wykonany z dwustronnej szorstkiej tkaniny bawełnianej.
Właściwości: matowa powierzchnia, dobra regeneracja po pognieceniu, wzrokoszczelność, względna światłoszczelność, lekkie wytłumianie dźwięku i pogłosu, kolor czarny, gramatura do 310g/m2, 
Wymiary: szerokość 10, 25 m, wysokość 0, 8m. 
Fartuch uszyty na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu fartucha wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. 
Fartuch z obowiązującym atestem ppoż.
	3

	
	
	8
	Horyzont sceny tradycyjnej dwuczęściowy wykonany z dwustronnej szorstkiej tkaniny bawełnianej.
Właściwości: matowa powierzchnia, dobra regeneracja po pognieceniu, wzrokoszczelność, względna światłoszczelność, lekkie wytłumianie dźwięku i pogłosu, kolor czarny, gramatura do 310g/m2, 
Wymiary łączne: wysokość 9,70m, szerokość 10, 25m. 
Horyzont uszyty na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu horyzontu wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. 
Horyzont z obowiązującym atestem ppoż.
	1

	
	
	9
	Horyzont  bezszwowy wykonany z tkaniny bawełnianej o splocie płóciennym o gładkiej powierzchni, wzrokoszczelny.  
Własciwości: kolor biały, gramatura do 230 g/m2,
Wymiary: szerokość 10,00 m, wysokość 9,70m. 
U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu horyzontu wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. 
Horyzont z obowiązującym atestem ppoż.
	1

	
	
	10
	Horyzont kieszeni tylnej dwuczęściowy wykonany z dwustronnej szorstkiej tkaniny bawełnianej.
Właściwości: matowa powierzchnia, dobra regeneracja po pognieceniu, wzrokoszczelność, względna światłoszczelność, lekkie wytłumianie dźwięku i pogłosu, kolor czarny, gramatura do 310g/m2, 
Wymiary łączne:  wysokość 5,45m, szerokość 10,95m. 
Horyzont uszyty na gładko. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu horyzontu wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. 
Horyzont z obowiązującym atestem ppoż.
	1

	
	
	11
	Podłoga materiałowa  wykonana z materiału BT z podkładem antypoślizgowym o gramaturze do 710 g/m2, szerokość brytu materiału 2m. Podłoga w kolorze czarnym ośmioczęściowa  o łącznych wymiarach szerokość 15m, głębokość 27m. Podłoga uwzględniająca 7 zapadni scenicznych. Podłoga z obowiązującym atestem ppoż.
	1

	
	
	12
	Dodatkowy materiał inscenizacyjny wykonany z dwustronnej szorstkiej tkaniny bawełnianej.
Właściwości: matowa powierzchnia, dobra regeneracja po pognieceniu, wzrokoszczelność, względna światłoszczelność, lekkie wytłumianie dźwięku i pogłosu, kolor czarny, gramatura do 310g/m2, 
Szerokość brytu 3m, długość w beli 60mb.
Materiał do wykonania dodatkowych wysłonięć scenicznych. Materiał z obowiązującym atestem ppoż.
	3

	
	
	13
	Montaż okotarowania na scenie z podszyciem kurtyny, kulis i horyzontów dopasowując poszczególne elementy okotarowania do poziomu sceny. Przed wykonaniem wyżej wymienionych prac należy dokonać pomiarów z natury ( po zamontowaniu sztankietów na scenie - ustawienie max podniesienia belki sztankietu).
	1

	
	
	Podłoga sceniczna taneczna sceny elżbietańskiej 

	

	
	
	1
	Podłoga dla baletu szerokość 2m, długość beli 20m, dwustronna w kolorze  czarno/szarym, gramatura podłogi 2200g/m2, podłoga z obowiązującym atestem ppoż.
	3

	
	
	2
	Podłoga dla baletu szerokość 2m, długość beli 20m,  dwustronna w kolorze czarno/białym, gramatura podłogi 2200g/m2, podłoga z obowiązującym atestem ppoż.
	

	
	
	3
	Taśma do klejenia podłogi baletowej  szerokość 5 cm, długość 33m, kolor czarny.
	3

	
	
	4
	Taśma do klejenia podłogi baletowej  szerokość 5 cm, długość 33m, kolor transparenty
	36

	
	
	5
	Taśma do klejenia podłogi baletowej  szerokość 5 cm, długość 33m, kolor biały
	36

	
	
	6
	Dostarczenie podłogi do magazynu Teatru
	1

	
	
	Podłoga sceniczna taneczna sceny tradycyjnej


	

	
	
	1
	Podłoga dla baletu szerokość 2m, długość beli 15m, dwustronna w kolorze  czarno/szarym, gramatura podłogi 2200g/m2, podłoga z obowiązującym atestem ppoż.
	3

	
	
	2
	Podłoga dla baletu szerokość 2m, długość beli 15m,  dwustronna w kolorze czarno/białym, gramatura podłogi 2200g/m2, podłoga z obowiązującym atestem ppoż.
	3

	
	
	3
	Taśma do klejenia podłogi baletowej  szerokość 5 cm, długość 33m, kolor czarny.
	36

	
	
	4
	Taśma do klejenia podłogi baletowej  szerokość 5 cm, długość 33m, kolor
transparenty
	36

	
	
	5
	Taśma do klejenia podłogi baletowej  szerokość 5 cm, długość 33m, kolor biały
	36

	
	
	6
	Dostawa podłogi do magazynu Teatru
	1

	
	
	Tiul inscenizacyjny

	

	
	
	1
	Tiul bawełniany bezszwowy o gramaturze do 50g/m2 w kolorze czarnym o wymiarze na gotowo, wysokość 9,70m x szerokość 10m . U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu  tiulu wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. 
Tiul z obowiązującym atestem ppoż.
	1

	
	
	2
	Tiul bawełniany bezszwowy o gramaturze do 50g/m2 w kolorze białym o wymiarze na gotowo, wysokość 9,70m x szer.10m. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu tiulu wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. 
Tiul z obowiązującym atestem ppoż.
	1

	
	
	3
	Tiul bawełniany bezszwowy o gramaturze do 50g/m2 w kolorze szarym o wymiarze na gotowo, wysokość 9,70m x szer.10m. U góry wszyty pas tapicerski w pasie oczka tapicerskie + troki bawełnianie, boki obszyte, u dołu tiulu wykonana kieszeń do włożenia obciążenia. Tiul z obowiązującym atestem ppoż.
	1

	
	
	4
	Montaż tiulu
	1

	
	
	Wyposażenie sceny

	

	
	
	1
	Linka zabezpieczająca do zawieszania dekoracji do belki sztankietu linka o udźwigu max do 350 kg ( linka atestowana ) długości 1mb.
	10

	
	
	2
	Linka zabezpieczająca do zawieszania dekoracji do belki sztankietu linka o udźwigu max do 350 kg ( linka atestowana ) długości 2mb.
	10

	
	
	3
	Linka zabezpieczająca do zawieszania dekoracji do belki sztankietu linka o udźwigu max do 350 kg ( linka atestowana ) długości 4mb.
	10

	
	
	4
	Linka zabezpieczająca do zawieszania dekoracji do belki sztankietu linka o udźwigu max do 350 kg ( linka atestowana ) długości 5mb.
	10

	
	
	3
	Taśma elektroizolacyjna PCV stosowana do wszelkich napraw instalacji elektrycznych, izolowaniai  wiązkowania przewodów, barwnych oznaczeń obwodów, itd. Używana także do oznaczania na podłodze sceny miejsc rozstawienia sprzętu i elementów scenografii. Kolor: czarny mat
	10

	
	
	4
	Ekran projekcyjny do przedniej i tylnej projekcji  o wymiarach zewnętrznych szerokość 9,50m, wysokość 4m. Dookoła ekranu wykonany margines 5cm, w którym zamontowane są co 20 cm oczka.
	1

	
	
	5
	Paski elastyczne z haczykami do montażu ekranu do konstrukcji aluminiowej
	144

	
	
	6
	Składana konstrukcja aluminiowa do zamontowania ekranu projekcyjnego wymiary wewnętrzne ramy szerokość 9,68m, wysokość 4,18m.
	1

	
	
	7
	Maskowanie ekranu zamontowanego do konstrukcji. 
Maskowanie boczne, górne ok. 0,4m, maskowanie dolne 1,2m.  Maskowanie wykonane z dwustronnej szorstkiej tkaniny bawełnianej.
Właściwości: matowa powierzchnia, dobra regeneracja po pognieceniu, wzrokoszczelność, względna światłoszczelność, lekkie wytłumianie dźwięku i pogłosu, kolor czarny, gramatura do 310g/m2, 
Wymiary łączne: materiał maskujący zamontowany do konstrukcji za pomocą 4-ech kompletów linek stalowych z śrubami rzymskimi.
	1

	
	
	8
	Montaż konstrukcji  i ekranu projekcyjnego.
	1

	
	
	Podesty uniwersalne sceniczne  do wykorzystania w inscenizacji przedstawień

	

	
	
	1
	Blat podestu wykonany z ramy o profilu aluminiowym, w ramie aluminiowej zamontowany blat antypoślizgowy w kolorze czarnym, wodoodporny, rama blatu podestu wyposażona w gniazda do montażu nóg zwykłych lub teleskopowych. Wymiary blatu podestu 1 m x 2 m, obciążenie  podestu 750 kg/m2. Blat podestu z obowiązującym atestem ppoż., a cały podest z atestem TUV (atestem obciążeniowym)
	20

	
	
	2
	Blat podestu wykonany z ramy o profilu aluminiowym, w ramie aluminiowej zamontowany blat antypoślizgowy w kolorze czarnym, wodoodporny, rama blatu podestu wyposażona w gniazda do montażu nóg zwykłych lub teleskopowych. Wymiary blatu podestu 0,5 m x 2 m, obciążenie  podestu 750 kg/m2. Blat podestu z obowiązującym atestem ppoż., a cały podest z atestem TUV (atestem obciążeniowym)
	10

	
	
	3
	Blat podestu wykonany z ramy o profilu aluminiowym, w ramie aluminiowej zamontowany blat antypoślizgowy w kolorze czarnym, wodoodporny, rama blatu podestu wyposażona w gniazda do montażu nóg zwykłych lub teleskopowych. Wymiary blatu podestu 1 m x 1m. Blat podestu z obowiązującym atestem ppoż., a cały podest z atestem TUV (atestem obciążeniowym)
	10

	
	
	4
	Noga z regulacją wysokości w przedziale 20cm - 30 cm 1kpl=4szt.
	10

	
	
	5
	Noga z regulacją wysokości w przedziale 40cm - 60 cm 1kpl=4szt.
	20

	
	
	6
	Noga z regulacją wysokości w przedziale 60cm - 100 cm 1kpl=4szt.
	20

	
	
	7
	Uchwyt żeliwny do skręcania blatów podestów
	40

	
	
	8
	Uchwyt stalowy do skręcania dwóch nóg podestów
	30

	
	
	9
	Uchwyt stalowy do skręcania czterech nóg podestów
	30

	
	
	10
	Wózek do przewozu i magazynowani 15 szt. podestów
	2

	
	
	11
	Dostawa podestów uniwersalnych do magazynu Teatru
	1

	
	
	Bloki zasilające, pulpity i kasety sterownicze oświetlenia sceny

	

	
	
	1
	Blok zasilający BZ z zabezpieczeniami dla potrzeb zasilenia ( 7 x blok rozdzielczo-sterowniczy 24 x 3 kW, 1 x blok rozdzielczo- sterowniczy 24 x 3 kW z zewnętrzną krosownicą, 1 x blok rodzielczo-sterowniczy obwodów regulowanych widowni 6 x 3 kW,  1 x tablica TZ zasilająca kabinę oświetlenia, 8 x obwód roboczy, 40 x obwód nieregulowany, 10 x obwód technologiczny) . Blok wyposażony w krosownicę dla 24 obwodów nieregulowanych.
	1

	
	
	2
	Tablica przejściowa TP  dla 54 obwodów z 54 przewodami Opd 3 x 1,5 mm2 zakończonymi wtykiem 16A/230V. Długość przewodów 2,5 m.
	1

	
	
	3
	KOR/N/W Kaseta obwodów roboczych, obwodów nieregulowanych, obwodów widowni (usytuowana na scenie dla 24 obwodów nieregulowanych, 8 obwodów roboczych , 6 obwodów regulowanych widowni).
	1

	
	
	4
	Pulpit POR/N/W/T do załączania 8 obwodów roboczych,  40 obwodów nieregulowanych, 6 obwodów widowni, 10 obwodów technologicznych, załączanie stycznika obwodów regulowanych sceny, załączanie stycznika obwodów regulowanych widowni (usytuowany w kabinie oświetlenia). Pulpit z blokadami obwodów.
	1

	
	
	5
	Kaseta przyłączowa  KPP-1  z dwoma gniazdami RJ45 linii Ethernet, gniazdami  XLR; 5  linii DMX1, z gniazdami i wtykiem DMX2, gniazdem przyłączowym pulpitu POP/N/W /T.
	1

	
	
	6
	Kasety obwodów regulowanych widowni KW -1, KW -2, KW -3  ( w każdej 6 obwodów + suma oraz załączenie stycznika widowni) kaseta wyposażona w potencjometry suwakowe.
	3

	
	
	7
	Kaseta K1  kaseta wyposażona w 13szt. gniazd obwodów regulowanych 16A/230V, 3szt. gniazd 16A/230V obwodów nieregulowanych, 1szt. gniazdo 16A/230V obwodu roboczego, 1szt. gniazdo XLR-5.Linie do zasilenia ww. gniazd podłączone są do urządzeń w tyrystornii.
	1

	
	
	8
	Kaseta K2  kaseta wyposażona w  11szt. gniazd obwodów regulowanych 16A/230V, 2szt. gniazd 16A/230V obwodów nieregulowanych, 1szt. gniazdo 16A/230V obwodu roboczego, 1 x gniazdo XLR-5. Linie do zasilenia ww. gniazd podłączone są do urządzeń w tyrystornii.
	1


	
	
	9
	Kaseta K3  kaseta wyposażona w  12szt. gniazd obwodów regulowanych 16A/230V, 2szt. gniazd 16A/230V obwodów nieregulowanych, 1szt. gniazdo 16A/230V obwodu roboczego, 2szt. gniazdo XLR-5. Linie do zasilenia ww. gniazd podłączone są do urządzeń w tyrystornii.
	1

	
	
	10
	Kaseta przejściowa K1' . Z jednej strony kasety będą podłączone przewody i zakończone odpowiednim wtykiem  tj. 13 przewodów obwodów regulowanych, 3 przewody obwodów nieregulowanych, 1przewód obwodu roboczego, 1 przewód DMX wymienione przewody będą podłączane do kasety K1.  Z drugiej strony z kasety K1' wyprowadzona będzie instalacja stała tj. 13 linii obwodów regulowanych, 3 linie obwodów nieregulowanych (każda linia do dwóch gniazd), 1 linia obwodu roboczego (do dwóch gniazd), 1 linia DMX (do dwóch puszek) wszystkie przewody będą rozprowadzone po konstrukcji pomostu  w korycie instalacyjnych i zakończone gniazdami  ( instalacje od kasety K1' do gniazd wykonuje firma instalacyjna). Podczas przesuwania pomostu przewody są odłączane z kasety K1.
	1

	
	
	11
	Kaseta przejściowa K2' . Z jednej strony kasety będą podłączone przewody i zakończone odpowiednim wtykiem  tj. 11 przewodów obwodów regulowanych, 2 przewody obwodów nieregulowanych, 1przewód obwodu roboczego, 1 przewód DMX wymienione przewody będą podłączane do kasety K1.  Z drugiej strony z kasety K2' wyprowadzona będzie instalacja  stała tj. 11 linii obwodów regulowanych, 2 linie obwodów nieregulowanych (każda do dwóch gniazd), 1 linia obwodu roboczego (do dwóch gniazd), 1 linia DMX (do dwóch puszek) wszystkie przewody będą rozprowadzone po konstrukcji pomostu w korycie instalacyjnych i zakończone gniazdami (instalacje od kasety K2' do gniazd wykonuje firma instalacyjna). Podczas przesuwania pomostu przewody są odłączane z kasety K2.
	1

	
	
	12
	Kaseta przejściowa K3' . Z jednej strony kasety będą podłączone przewody i zakończone odpowiednim wtykiem  tj. 12 przewodów obwodów regulowanych, 2 przewody obwodów nieregulowanych, 1 przewód obwodu roboczego, 2 przewody DMX wymienione przewody będą podłączane do kasety K3.  Z drugiej strony z kasety K3' wyprowadzona będzie instalacja  stała tj.: 12 linii obwodów regulowanych, 2 linie obwodów nieregulowanych (każda do dwóch gniazd), 1 linia obwodu roboczego (do dwóch gniazd), 2 linie DMX (każda do dwóch puszek), wszystkie przewody będą rozprowadzone po konstrukcji pomostu korycie instalacyjnym i zakończone gniazdami ( instalacje od kasety K3' do gniazd wykonuje firma instalacyjna). Podczas przesuwania pomostu przewody są odłączane z kasety K3.
	1



	
	
	16
	Tablica zasilająca TZ ( usytuowana w kabinie oświetlenia).
	1

	
	
	17
	Puszka efektowa DMX  wyposażona w gniazda DMX XLR-5.
	18

	
	
	18
	Puszka efektowa DMX  wyposażona w gniazda i wtyk DMX XLR-5.
	14

	
	
	19
	Puszka efektowa DMX  wyposażona w  2 x gniazda DMX XLR-5 do podłączenia nastawni oświetleniowej  w kieszeni prawej sceny tradycyjnej.
	1

	
	
	20
	Puszka przyłączowa do podłączenia odbiornika W IFI.
	2

	
	
	21
	Puszka przyłączowa  z gniazdem  Ethernet.
	5

	
	
	22
	Przedłużacz CAD 5 dł. 20mb z wtykami Ethernet.
	3

	
	
	23
	Studzienka podłogowa (1 gniazdo obwodu regulowanych, 1 gniazdo obwodu nieregulowanego, jedno gniazdo efektowe DMX).
	2

	
	
	24
	Studzienka podłogowa ( 1 gniazdo obwodów regulowanego).
	4

	
	
	25
	Studzienka podłogowa ( 1 gniazdo obwodu regulowanych, 1 gniazdo obwodu nieregulowanego).
	2

	
	
	26
	Kaseta reżysera - usytuowana na widowni w kasecie podwójne gniazdo zasilające, gniazdo DMX1, gniazdo DMX 2, przyłącze interkomu reżysera.
	1

	
	
	27
	Dywaniki dielektryczne w pomieszczeniu tyrystornii ( powierzchnia tyrystornii ok. 18m2).
	1

	
	
	28
	Uchwyty pod Splitery
	4

	
	
	29
	Uchwyty do  kasetek  Ethernetu
	5

	
	
	30
	Uchwyty do  kasetek odbiorników Wi-Fi
	2

	
	
	31
	Dokumentacja powykonawcza
	1

	
	
	32
	Montaż ww.  urządzeń oraz 2 x Wi-Fi, 4 x spliter, 8 x cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy 24 x 3kW, 1 x cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy 6 x 3 kW do gotowych, opisanych instalacji.
	1

	
	
	Cyfrowe urządzenia regulacji oświetlenia w pomieszczeniu tyrystornii


	

	
	
	1
	Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy 24 x 3 kW,  pracujący w standardzie DMX , dostosowany do zawieszania na ścianie.
Wyposażenie:
· klawiatura 5-przyciskowa oraz wyświetlacz 12 literowy / cyfrowy

· menu przyjazne użytkownika w 4 językach

· wyświetlacz alfanumeryczny

· wejście DMX 512/1990 lub opcjonalne wejście analogowe

· łatwy dostęp do funkcji bloku

· miejscowe sterowanie i możliwość kreowania 20 scen świetlnych (19 + 1)

· możliwość odtwarzania sekwencyjnego 19 scen świetlnych

· możliwość krosowania adresów (patch), przyporządkowywania obwodom charakterystyk regulacji

· sterowanie obwodami ciągłe (w 4000 krokach)

· 10 charakterystyk regulacji, np. preheat z 5% podgrzewaniem (dla obwodów które biorą udział w pulsacjach gdyż przez minimalne podgrzanie żarnika zapobiega się skracania żywotności żarówek (pulsacjami), liniowa do 230V, liniowa do 120V, fluoroscencyjna, TV, BBC,  załączenie-wyłączenie

· profesjonalna filtracja (200 µs), redukcja słyszalności drgań włókna żarówki i interakcji na sprzęt audio

· miejscowa sygnalizacja: obecności napięcia powyżej 400V, nadmiernej temperatury, testowanie procesora

· obecności sygnału DMX – poziomu wysterowania obwodów przy sterowaniu sygnałem DMX lub analogowym ,zmian cen świetlnych

· lokalny test pracy

· możliwość testu automatycznego

· wentylatory zapewniające efektywne chłodzenie, z automatycznym stopem wentylatorów

· zabezpieczenie przed nadmiernymi temperaturami

· zasilanie: 230/400V w układzie gwiazdy 3NPE (TN-S)

· temperatura przy pracy ciągłej do 35 0C: 3 kW lub 5 kW (max. 30 kW)

· wejście cyfrowe DMX 512/1990 (XLR5) lub opcjonalnie analogowe wejścia: 0/+10V (DB25-S)

· galwaniczna izolacja na wejściu DMX

· zgodność z normami Europejskimi i wymaganiami na znak CE

· zdalne sterowanie z innego bloku regulacyjnego lub za pomocą sieci Ethernet

· funkcje diagnostyki (opcja)

· Wszystkie linie zasilające, odbiorcze i sterownicze wprowadzane od dołu bloku


	7

	
	
	2
	Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy 24 x 3 kW,  pracujący w standardzie DMX , z krosownicą na panelu czołowym, dostosowany do zawieszania na ścianie.
Wyposażenie:
· klawiatura 5-przyciskowa oraz wyświetlacz 12 literowy / cyfrowy

· menu przyjazne użytkownika w 4 językach

· wyświetlacz alfanumeryczny

· wejście DMX 512/1990 lub opcjonalne wejście analogowe

· łatwy dostęp do funkcji bloku

· miejscowe sterowanie i możliwość kreowania 20 scen świetlnych (19 + 1)

· możliwość odtwarzania sekwencyjnego 19 scen świetlnych

· możliwość krosowania adresów (patch), przyporządkowywania obwodom charakterystyk regulacji

· sterowanie obwodami ciągłe (w 4000 krokach)

· 10 charakterystyk regulacji, np. preheat z 5% podgrzewaniem (dla obwodów które biorą udział w pulsacjach gdyż przez minimalne podgrzanie żarnika zapobiega się skracania żywotności żarówek (pulsacjami), liniowa do 230V, liniowa do 120V, fluoroscencyjna, TV, BBC,  załączenie-wyłączenie

· profesjonalna filtracja (200 µs), redukcja słyszalności drgań włókna żarówki i interakcji na sprzęt audio

· miejscowa sygnalizacja: obecności napięcia powyżej 400V, nadmiernej temperatury, testowanie procesora

· obecności sygnału DMX – poziomu wysterowania obwodów przy sterowaniu sygnałem DMX lub analogowym ,zmian cen świetlnych

· lokalny test pracy

· możliwość testu automatycznego

· wentylatory zapewniające efektywne chłodzenie, z automatycznym stopem wentylatorów

· zabezpieczenie przed nadmiernymi temperaturami

· zasilanie: 230/400V w układzie gwiazdy 3NPE (TN-S)

· temperatura przy pracy ciągłej do 35 0C: 3 kW lub 5 kW (max. 30 kW)

· wejście cyfrowe DMX 512/1990 (XLR5) lub opcjonalnie analogowe wejścia: 0/+10V (DB25-S)

· galwaniczna izolacja na wejściu DMX

· zgodność z normami Europejskimi i wymaganiami na znak CE

· zdalne sterowanie z innego bloku regulacyjnego lub za pomocą sieci Ethernet

· funkcje diagnostyki (opcja)

· Wszystkie linie zasilające, odbiorcze i sterownicze wprowadzane od dołu bloku
	1

	
	
	3
	Cyfrowy blok rozdzielczo-sterowniczy sceny 6 x 3 kW, pracujący w standardzie DMX, wyposażony w płytkę INPUT/ANA/6 z przewodem zasilającym z wtykiem 32A.
Wyposażenie:
· 5-cio przyciskową klawiaturę oraz wyświetlacz 12 literowy/cyfrowy

· własne menu

· możliwość dobudowania wejścia analogowego 0/+10V lub 370µA

· własny test pracy

· precyzyjna regulacja w 4000 krokach

· możliwość wyboru i przyporządkowania 10 różnych charakterystyk regulacji: np. preheat z 5% podgrzewaniem (dla obwodów które biorą udział w pulsacjach gdyż przez minimalne podgrzanie żarnika zapobiega się skracania żywotności żarówek (pulsacjami), liniowa do 230V, liniowa do120V, fluoroscencyjna, TV, BBC, załączenie-wyłączenie

· możliwość zapisu w regulatorze 20 scen świetlnych i odtwarzania bezpośrednio z regulatora lub np. zewnętrznej klawiatury

· przekrosowywanie numerów obwodów

· zasilanie: 230/400V w układzie gwiazdy 3NPE (TN-S)

· temperatura przy pracy ciągłej do 35 0C: 3 kW lub 5kW

· wejście cyfrowe DMX 512/1990 (XLR5) lub opcjonalnie analogowe wejścia: 0/+10V (DB25-S)

· galwaniczna izolacja na wejściu DMX

· zgodność z normami Europejskimi i wymaganiami na znak CE

· zdalne sterowanie z innego bloku regulacyjnego lub za pomocą sieci Ethernet

· funkcje diagnostyki (opcja)

· profesjonalna filtracja (200 µs)
	1

	
	
	Nastawnia komputerowa  oświetlenia scen

	

	
	
	1
	Komputerowy pulpit nastawczo-sterowniczy z dwoma monitorami 21", sterujący 512 regulatorami, urządzeniami ruchu.
Wyposażenie:  
· DMX 512 universes umożliwjące sterowanie w sieci Ethernet 8192 adresami Ethernet
· gniazda wyjść DMX out: DMX1 i DMX2
· gniazdo wejść DMX in
· gniazdo USB
· ekran dotykowy - Touch screen 
· moduł urządzeń ruchu z track ball i kołami encoderów
· 48 submasterów: które moga być obwodami, pamięciami, scenami efektowymi, playbackami urządzeń ruchu
· 9999 pamięci z parametrami urządzeń efektowych 
· 999 grup 
· 99 banków submasterów 
· biblioteka urządzeń ruchu uaktualniana przez internet
· pamięć z podtrzymaniem i systemem elektronicznym zachowującym funkcje pulpitu w stanie niezmienionym przy chwilowym zaniku napięcia.
	1

	
	
	2
	Lampka oświetlenia nastawni komputerowej
	2

	
	
	3
	UPS  do nastawni komputerowej.
	1

	
	
	4
	Ethernet Switch.  16P 
	3

	
	
	5
	Odbiornik Wi-Fi zdalnego sterowania radiowego obwodami (scenami świetlnymi)
	2

	
	
	6
	Komputer kieszonkowy. PALMTOP z oprogramowaniem umożliwiającym radiowe sterowanie funkcjami nastawni oświetlenia sceny.
	1

	
	
	7
	Przewód sterowniczy DMX  połączenia wewnętrzne urządzeń w pomieszczeniu tyrystornii.
	1

	
	
	8
	Spliter 1/6 XLR -5
	4

	
	
	9
	Montaż urządzeń do gotowych, opisanych instalacji, uruchomienie urządzeń, przeszkolenie, (instrukcje w języku polskim).
	1

	
	
	Projektory i akcesoria - dla potrzeb technologii oświetlenia  scen

	

	
	
	1
	Projektor PC:  0,5/0,65kW , Gy 9,5
Przesłona czterolistna
wyposażenie projektora:
>kąt rozsyłu 9 - 660
>soczewka płasko-wypukła pryzmatyczna
>ramka filtra
>siatka zabezpieczająca
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodującą trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>projektor z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką, gdy projektor podłączony jest do sieci
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 
650 W  dla kąta rozsyłu 90  z odległości 8 m wynosi  1875 lx.
	38

	
	
	
	
	

	
	
	2
	Projektor PC:  1/1,2kW , Gx 9,5
Przesłona czterolistna
wyposażenie projektora:
>kąt rozsyłu  7-610
>soczewka płasko-wypukła pryzmatyczna
>ramka filtra
>siatka zabezpieczająca
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>projektor z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką, gdy projektor podłączony jest do sieci
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 1200 W  dla kąta rozsyłu 70  z odległości 10 m wynosi  3600 lx.
	19

	
	
	
	
	

	
	
	3
	Projektor profilowy z optyką zmienno-ogniskową:  0,6/0,8 kW , G 9,5
wyposażenie projektora:
>zoom 12-300
>2 soczewki
>ramka filtra
>siatka zabezpieczająca
>zoom regulowany za pomocą pierścieni obrotowych
> maska GOBO i przysłona IRYS obracana za pomocą pierścieni obrotowych
>lustro dichroniczne z przesłonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z regulacją przysłon za pomocą pierścieni obrotowych w przedziale 3600
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 800 W  dla kąta rozsyłu 120  z odległości 10 m wynosi  3900 lx.
	74


	
	
	4
	Projektor profilowy z optyką zmienno-ogniskową: 0,6/0,8 kW, 
G 9,5
wyposażenie projektora:
>zoom 22-500
>2 soczewki
>ramka filtra
>zoom regulowany za pomocą pierścieni obrotowych
>maska GOBO i przysłona IRYS obracana za pomocą pierścieni obrotowych
>lustro dichroniczne
>z przesłonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z regulacją przysłon za pomocą pierścieni obrotowych w przedziale 3600
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 800 W  dla kąta rozsyłu 220  z odległości 8 m wynosi  2500 lx.
	12


	
	
	5
	Mechaniczny projektor profilowy  z optyką  zmienno-ogniskową; 0,6/0,8 kW , G 9,5
Kaseta filtrów  barwnych
wyposażenie projektora:
>wyposażony w gniazda  DMX / Ethernet
> przyciski z wyświetlaczem funkcyjnym
>sygnalizacja świetlna sygnału sterowniczego
>sterowanie ruchami oraz wszystkimi funkcjami projektora z nastawni oświetlenia sceny (obrót lewo-prawo, góra-dół, regulacja zoom, obrót 3600 czterema wewnętrznymi przysłonami, wybór koloru filtru z kasety filtrów, obrót maski GOBO 3600, obrót przysłony IRYS).
>zoom 12-300
>2 soczewki
>ramka filtra w przypadku kasety filtrów nie jest zakładana
>zoom regulowany za pomocą pierścieni obrotowych
>maska GOBO i przysłona IRYS obracana za pomocą pierścieni obrotowych
>lustro dichroiczne z przesłonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z regulacją przysłon za pomocą pierścieni obrotowych w przedziale 3600
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 800 W  dla kąta rozsyłu 120  z odległości 10 m wynosi  3900 lx.
	18


	
	
	6
	Projektor PC :  2kW , Gy 9,5
Przesłona czterolistna
wyposażenie projektora:
>kąt rozsyłu  5-650
>soczewka płasko-wypukła
>ramka filtra
>siatka zabezpieczająca
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>projektor z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką, gdy projektor podłączony jest do sieci
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 2000 W  dla kąta rozsyłu 50  z odległości 12 m wynosi  4861 lx.
	21


	
	
	7
	Projektor profilowy z optyką zmienno-ogniskową: 2 kW , Gy 16
wyposażenie projektora:
>zoom  10-220
>2 soczewki z optyka kondensorową
>ramka filtra
>maska GOBO i przysłona IRYS obracana za pomocą pierścieni obrotowych
>siatka zabezpieczająca
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>projektor z blokadą uniemożliwiającą dostęp do komory z żarówką, gdy projektor podłączony jest do sieci
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 2000 W  dla kąta rozsyłu 100  z odległości 12m wynosi  6110 lx.
	14


	
	
	8
	Projektor prowadzący daylight: 0,575 kW , G 22 z balastem
Mechaniczny ściemniacz  z pulpitem sterowniczym
Lampa wyładowcza MSR  575W , 6000o  K, G22, gorący start
Kaseta filtrów  barwnych
wyposażenie projektora:
>dwie soczewki, zoom 12-300
>ramka filtra
>siatka zabezpieczająca
>zoom regulowany za pomocą pierścieni obrotowych
>maska GOBO i przysłona IRYS obracana za pomocą pierścieni obrotowych
>lustro dichroiczne z przesłonami zasuwkowymi wbudowanymi w projektor z regulacją przysłon za pomocą pierścieni obrotowych w przedziale 3600
>obudowa  projektora wykonana ze specjalnych profili  na bazie aluminium o bardzo dobrych właściwościach odprowadzania ciepła nie powodująca trzasków podczas pracy oraz nagrzewania się i stygnięcia
>elektroniczny balast
>przewód zasilający bez wtyczki
>poziom natężenia oświetlenia plamy świetlnej przy żarówce 800 W  dla kąta rozsyłu 120  z odległości 10 m wynosi  14000 lx.
	3


	
	
	9
	Rampa kontrowa: 2,25 kW , E40, 9 x  24V/250W
	5

	
	
	10
	Linka zabezpieczająca do rampy kontrowej
	10

	
	
	11
	Naświetlacz symetryczny świateł roboczych 1000W R 7s z siatką zabezpieczającą z 4-ma przysłonami 
	16

	
	
	12
	Statyw wyposażony w talerz z trzpieniem, regulacja 145-304cm, udźwig do 30kg, 
	8

	
	
	13
	Statyw wyposażony w talerz z trzpieniem, regulacja 145-230cm, udźwig do 60kg, 
	3

	
	
	14
	Uchwyt hakowy z atestem
	186

	
	
	15
	Uchwyt z atestem do projektorów zmechanizowanych
	36

	
	
	16
	Uchwyt  do zawieszania projektorów pod galerią
	10

	
	
	17
	Wysięgnik uniwersalny lekki - wysięgnik z atestem
	8

	
	
	18
	Wysięgnik  łamany z płytą obrotową stalową do projektorów, wysięgnik z atestem.
	8

	
	
	19
	Statyw podstawka do naświetlaczy i projektorów  stojących na podłodze sceny
	14

	
	
	20
	Linka zabezpieczająca do projektorów  - z atestem
	194

	
	
	21
	Uchwyt obrotowy ( łożyskowany) do statywu do zamontowania projektora prowadzącego
	3

	
	
	22
	Żarówki halogenowa 500 W Gy 9,5
	40

	
	
	23
	Żarówki halogenowa 650 W Gy 9,5
	40

	
	
	24
	Żarówka halogenowa 800W G 9,5
	208

	
	
	25
	Żarówka halogenowa 1000W Gx 9,5
	38

	
	
	26
	Lampa wyładowcza G 22,  575W
	3

	
	
	27
	Żarówka halogenowa 2000 W GY16
	70

	
	
	28
	Żarówka halogenowa R7s 1000W
	32

	
	
	29
	Żarówka halogenowa 24V/250W z lustrem
	90

	
	
	30
	W tyczki do projektorów
	220

	
	
	31
	Filtry barwne SUPER-GEL  50/60 cm
	220

	
	
	32
	Taśma specjalistyczna do naklejania bezpośrednio na soczewkę projektora (kadrowanie)
	20

	
	
	33
	Taśma elektroizolacyjna PCV stosowana do wszelkich napraw instalacji elektrycznych, izolowania i  wiązkowania przewodów, barwnych oznaczeń obwodów, itd. Używana także do oznaczania na podłodze sceny miejsc rozstawienia sprzętu i elementów scenografii. Kolor: czarny mat
	20

	
	
	34
	Przedłużacz elektryczny dł. 2 mb
	40

	
	
	35
	Przedłużacz elektryczny dł. 5 mb
	35

	
	
	36
	Przedłużacz elektryczny dł. 10 mb
	30

	
	
	37
	Przedłużacz elektryczny dł. 15mb
	25

	
	
	38
	Przewód DMX  z gniazdem i wtykiem  XLR 5 długości 5 mb do podłączenia pomiędzy projektorami  zmechanizowanych
	20

	
	
	39
	Przewód DMX  z gniazdem i wtykiem XLR5 długości 30 mb do podłączenia projektorów zmechanizowanych
	4

	
	
	40
	Paski elektryczne do spinania instalacji DMX i zasilającej  na sufitach 2 opakowania po 100 szt.
	2

	
	
	41
	Taśma bezpieczeństwa czarno/żółta szeroka, zabezpieczenie przewodów w przypadku konieczności wykonania dodatkowej instalacji elektrycznej na drodze komunikacyjnej ( występy gościnne zespołów teatralnych, które musza dostosować przedstawienie do warunków technicznych obiektu)
	20

	
	
	42
	Montaż opraw wraz z osprzętem, podłączenie i uruchomienie urządzeń do gotowych instalacji
	1

	
	
	Wyposażenie dodatkowe kabiny operatora oświetlenia

	

	
	
	1
	Zestaw kabiny operatora oświetlenia tj: biurko pod nastawnię komputerową i kasety sterownicze, dwa krzesła na kółkach, szafka do archiwizacji dokumentów, szafa ubraniowa, bez podestu wyrównującego.
	1

	
	
	2
	Zestaw narzędzi operatora oświetlenia  wg indywidualnego zestawienia Użytkownika (miernik, zestaw wkrętaków elektrycznych, zestaw narzędzi elektrycznych…. )
	1

	Lp
	Tytuł i zakres projektu
	Nr
	Symbol
	Krótki opis przedmiotu
	

	2
	Technologia AV:

a) PW/T/3 – Projekt wykonawczy technologii AV
	1
	Rack AV-1
	Metalowa szafa rack 19” o wysokości H=45U zamykana drzwiami szklanymi, drzwi tylne otwierane blaszane z wpustem kablowym szczotkowym, boki blaszane, kółka systemu jezdnego, panel wentylacyjny
	1

	
	
	2
	Rack AV-2
	Metalowa szafa rack 19” o wysokości H=36U zamykana drzwiami szklanymi, drzwi tylne otwierane blaszane z wpustem kablowym szczotkowym, boki blaszane, kółka systemu jezdnego,
	1

	
	
	3
	Rack AV-3
	Futerał na 10U wykonany z polietylowego materiału, posiada aluminiowe kątowniki, głębokość 46,8cm. 
	1

	
	
	4
	Rack AV-4
	Futerał na 6U wykonany z polietylowego materiału, posiada aluminiowe kątowniki, głębokość 46,8cm. 
	1

	
	
	5
	Rack AV-5
	Futerał na 6U wykonany z polietylowego materiału, posiada aluminiowe kątowniki, głębokość 46,8cm. 
	1

	
	
	6
	S1, S3, S5, S6, S8, S10, S12, S13
	Zespoły głośnikowe nagłośnienia widowni głównej i widowni sceny.
3-drożna pełnopasmowa kolumna .
Dwa 12” przetworniki niskotonowe wyposażone w korektor fazy. Współosiowy wysoko/średniotonowy transduktor 2.5”na 8”cewce skompresowany do 1.4” z opatentowanymi korektorami fazowymi. Możliwość wyboru pracy: single-amp (DSP) lub bi-amp (DSP z 2-drożnym filtrem). Pasmo przenoszenia 68 Hz - 20 kHz. Promieniowanie: 90° x 60º (możliwość obrotu).
Moc LF: 1000W/ 133dB @8Ohm, MF/HF: 300W/ 126dB SPL@8Ohm, LF/MF/HF: 800W/ 129dB SPL@8Ohm. 
Wbudowany filtr górnoprzepustowy =>40 Hz, 24 dB/octave Butterworth. Złącza: belka zaciskowa.
Obudowa trapezoidalna z 16 punktami montażowymi 3/8”. Kolor czarny. 
	8

	
	
	7
	S4
	Zespoły głośnikowe nagłośnienia widowni głównej.
3-drożna pełnopasmowa kolumna . 
Dwa 12” przetworniki niskotonowe wyposażone w korektor fazy. Współosiowy wysoko/średniotonowy transduktor 2.5”na 8”cewce skompresowany do 1.4” z opatentowanymi korektorami fazowymi. Możliwość wyboru pracy: single-amp (DSP) lub bi-amp (DSP z 2-drożnym filtrem). Pasmo przenoszenia 68 Hz - 20 kHz.
Promieniowanie: 60° x 60° (możliwość obrotu).
Moc LF: 1000W/ 133dB @8Ohm, MF/HF: 300W/ 128dB SPL@8Ohm, LF/MF/HF: 800W/ 131dB SPL@8Ohm. 
Wbudowany filtr górnoprzepustowy =>40 Hz, 24 dB/octave Butterworth. Złącza: belka zaciskowa.
Obudowa trapezoidalna z 16 punktami montażowymi 3/8”. Kolor czarny.
	1

	
	
	8
	S2, S7, S9,  S11
	Zespoły głośnikowe niskotonowe nagłośnienia widowni głównej i widowni sceny.
Subwoofer . Dwa 12” przetworniki niskotonowe wyposażone w korektor fazy. Tryb pracy: SUB (DSP z 1-drożnym filtrem). Pasmo przenoszenia 34 Hz - 128 Hz.
Promieniowanie: 360° x 360°.
Moc SUB: 1400W/ 127dB @4Ohm.
Wbudowany filtr górnoprzepustowy Butterwortha =>31.5 Hz, 24 dB/octave. Złącza: belka zaciskowa.
Obudowa trapezoidalna z 16 punktami montażowymi 3/8”. Kolor czarny.
	4

	
	
	9
	S22-S29
	Zespoły głośnikowe nagłośnienia efektowego widowni głównej z uchwytami
2-drożna kolumna pełnopasmowa; dwa 5.25” głośniki niskotonowe, 1” driver wysokotonowy.
Tryb pracy: single-amp. Pasmo przenoszenia 60 Hz – 19 kHz. Promieniowanie: 120º x 50º.
Moc FR: 200W/ 117dB SPL@4Ohm.
Punkty montażowe 1/4”-20. Złącza: belka zaciskowa. Kolor czarny. 
	8

	
	
	10
	S14-S21
	Zespoły głośnikowe monitory sceniczne.
2-drożna, pełnopasmowa kolumna z asymetryczną obudową, używana jako monitor sceniczny; 12" głośnik niskotonowy, 2" driver wysokotonowy.
Tryb pracy: single-amp.
Pasmo przenoszenia  50 Hz – 18 kHz, promieniowanie 90º stożkowo. 
Moc FR: 500W/124dB SPL@8Ohm.
Zawiera  punkty montażowe - 3/8”- 16. 
Złącza Speakon 4 pinowe.
Kolor czarny
	8

	
	
	11
	S30-S33
	Zespoły głośnikowe niskotonowe nagłośnienia widowni głównej i widowni sceny.
Niskotonowa kolumna; 2x18”. Każdy głośnik posiada indywidualne złącze na panelu wejść . Tryb pracy: LF+LF, LF/LF.; Pasmo: 28Hz–160Hz. Kąt pokrycia: 360º.; Moc: 2400W/4Ohm, 135 dB SPL (peak, whole space); 
Złącza: 2 x Speakon 4 pinowe; 
Podwieszanie: wbudowany system zawieszania.
	4

	
	
	12
	S69, S80, S84-S87,
S93, S103,
S108-S111,
S116, S127
	Zespoły głośnikowe 100V z uchwytami
2-drożna kolumna z 13mm tweeter wysokotonowym oraz 130mm przetwornik niskotonowe. Wbudowany pasywny crossover 4kHz. Pasmo przenoszenia 75 Hz – 20 kHz. Skuteczność 87dB@1W/1m, Trafo 24V,50V,70V,100V – 1W, 5W, 10W, 20W, 30W. Promieniowanie 110°x 110°. Ścięte boczne ściany obudowy pod kątem 45°. Kolor czarny.
	14

	
	
	13
	S34-S68, S70-S79,
S81-S83,
S89-S92,
S94-S102,
S104-S107,
S112-S115,
S117-S126,
S128-S133
	Kolumna sufitowa z 1” neodymowym przetwornikiem wysokotonowym oraz 6.5” driver niskotonowe. Wbudowany przestrajalny crossover 2kHz. Pasmo przenoszenia 89 Hz – 20 kHz. Skuteczność 92dB@1W/1m, Trafo 70V – 3.75W, 7.5W, 15W, 30W; 100V – 7.5W, 15W, 30W. Promieniowanie 110°x 110°. 
	85

	
	
	14
	-
	Metalowe uchwyty naścienne wraz zawiesiami do montażu zespołów głośnikowych z akcesoriami. Wytrzymałość na obciążenie 150kg
	13

	
	
	15
	Urządzenia w szafie rack AV-1
	

	
	
	16
	-
	Switch zarządzany
	1

	
	
	17
	-
	Mostek sieciowy pomiędzy Ethernet’em i NomadLink. Umożliwia połączenie PC i kontrolę grupy do 60 końcówek mocy (240 kanałów). Bezpośredni dostęp do włączania/wyłączania zasilania końcówek, monitorowanie i wyświetlanie zakłóceń i ostrzeżeń dla końcówek. Dostępne z oprogramowaniem na PC automatycznie wykrywającym sieć NomadLink końcówek mocy, Pracuje w trybach: Off-line, Match-mode i on-line porównując predefiniowaną konfiguracje ze stanem faktycznym sieci końcówek, kontroluje ustawienia wszystkich urządzeń w sieci, umożliwia grupowanie kanałów. 
	1

	
	
	18
	-
	2 wejścia analogowe, oraz 2 analogowo-cyfrowe, 8 wyjść analogowych
Impedancja wyjściowa:  47 Ohm
Dynamika:  > 114 dB (mierzona dla ważonej A)
Pasmo przenoszenia (±0.25 dB):  15 Hz – 20 kHz
Zniekształcenia Harmoniczne (THD):  < 0.005 % w paśmie 20 Hz - 20 kHz +10dBu
Częstotliwości próbkowania:  48 kHz
Separacja miedzy kanałami: 80 dB w paśmie 20 Hz - 20 kHz
Typy filtrów:  Bessel: od 8dB do 48 dB / oktawę, 6-cio stopniowe Linkwitz-Riley: od 12dB do 48 dB / oktawę,  12 stopniowe Butterworth: od 8dB do 48 dB / oktawę, 6-cio stopniowe
Przycisk MUTE dla każdego kanału wyjściowego. Podświetlany ekran LCD
Wskaźniki LED wejść, oraz wyjść
Wbudowane oprogramowanie umożliwiające dostęp do wszystkich parametrów z panela przedniego
	4

	
	
	19
	-
	Procesor sygnałowy klasy DSP/matryca/mikser 
- 8 wejść ze złączami Euroblock, z których każde posiada zasilanie Phantom 48V, do obsługi mikrofonów jak i złącz liniowych,
- 4 wejścia do pracy z niezbalansowanymi złączami RCA, dzięki czemu możemy zwiększyć liczbę dostępnych analogowych źródeł audio,
- 4 wejścia dostępne są poprzez złącza S/PDIF, które mogą odbierać próbki dźwięków o zakresie 32kHz - 96kHz z możliwością konwersji 48kHz dla procesów wewnętrznych,
- możliwość łączenia, dzięki czemu po zintegrowaniu obu jednostek otrzymujemy aplikację 16-kanalową,
- sterowanie za pomocą zawartego software'u jak również systemów zewnętrznych 
- efekty: filtry EQ, gates, kompresory/limitery, auto-mixery, delay, gain czy crossovery,
- 24 programowalne ustawienia, które pozwolą nam stworzyć indywidualne brzmienia,
- połączenie poprzez USB, Ethernet lub DB9,
- zasilanie 100-240VAC, 50/60Hz,
Sterownik:
Zdalny sterownik do miksera audio/procesora sygnału DX. Sterownik może zostać zaprogramowany do włączania różnych funkcji, np. wejście, wyjście, mute grup itp., predefiniowne ustawienia można zmieniać przy pomocy 8 przełączników typu DIP znajdujących się na tylniej stronie płytki drukowanej, 4 przyciski, 4 diody wraz z paskami na nazwę funkcji
	2

	
	
	20
	-
	Profesjonalna końcówka mocy klasy TD. 
Moc 4 x 2500W@2Ohm; 4 x 2100W@4Ohm; 
4 x 1300W@8Ohm; 4 x 660W@16Ohm; 
2 x 5000W@4 Ohm (bridge dla pary A/B i C/D); 
2 x 4200W@8Ohm (bridge dla pary A/B i C/D); 
2 x 2600W@16Ohm (bridge dla pary A/B i C/D). Końcówka wyposażona w sieciowy system monitoringu pracy TCP/IP. Technologia R.SMPS® wykorzystująca specjalnie zaprojektowane ferrytowe transformatory pozwala na konsekwentne odtwarzanie transjentów oraz pełnego basu bez względu na dostarczane zasilanie przy jednoczesnym niewielkim ciężarze. Wielostopniowe systemy zabezpieczające. System chłodzenia zapewniający optymalne chłodzenie, system dopasowania dostarczanej mocy do przetworników . Łagodny start minimalizujący gwałtowny przerost mocy. Końcówka projektowana na 50A przełączalnych tranzystorach MOS pracujących w 800kHz. Złącza wejść do PCB; równoległe wyjścia na XLR-3M dla łatwego łączenia wielu końcówek. Wyjścia na złączach Speakon. Przełączniki Clip Limiter, minimalizujący gwałtowny przerost mocy, multiprzełącznik wzmocnienia dla każdego kanału indywidualnie od 20dB do 41 dB w skokach co 3 dB. Zakres częstotliwości 20 Hz - 20 kHz; Separacja kanałów 70dB @10kHz; stosunek Sygnał/Szum: >112dBA. Zasilanie 130V- 265V; 

	8

	
	
	21
	-
	Końcówka mocy klasy TD z regulowanym zasilaniem PSU. Moc 8 x 125@2Ohm; 8 x 250W@4Ohm; 8 x 250W@8Ohm; 8 x 250W@16Ohm; 4 x 250W@4 Ohm (bridge dla par A/B i C/D i E/F i G/H); 4x 500W@8Ohm (bridge dla par A/B i C/D i E/F i G/H); 4 x 500W@16Ohm (bridge dla par A/B i C/D i E/F i G/H); 8 x 250W@ Hi-Z 70V/100V; 4 x 500W@ Hi-Z 70V/100V (bridge dla par A/B i C/D i E/F i G/H). Wielostopniowe systemy zabezpieczające. Końcówka wyposażona w sieciowy system monitoringu pracy TCP/IP. Łagodny start minimalizujący gwałtowny przerost mocy. Złącza wejść Phoenix. Wyjścia na belkach zaciskowych. Gniazda sieciowe I/O 2 x RJ45 EtherCon. Napięciowy Peak Limiter na każdym kanale przełączalny w tryb Hard/Soft. Multiprzełącznik wzmocnienia dla każdego kanału indywidualnie od 23dB do 44 dB w skokach co 3 dB. Zasilanie 130V- 265V; 
	2

	
	
	22
	Urządzenia w szafie rack AV-2
	

	
	
	23
	-
	Kondycjoner napięcia z oświetleniem rack 19”
	1

	
	
	24
	-
	Switch zarządzany
	1

	
	
	25
	-
	System aktywnego rozdzielania sygnału: 1 wejście na 1 bezpośrednie wyjście + 2 separowane wyjścia,
impedancja wejściowa – 1,3 kohm,
impedancja wyjściowa <50 ohm,
załącznik  zasilanie phantom - 48V załączanie narastające, wyłącznik MUTE,
obudowa panelowa do racka 19"
Złącza 32 kanały
	1

	
	
	26
	-
	Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych:
Czterokanałowy odbiornik UHF "True Diversity".Wyświetlacz kolorowy VFD (vacuum fluorescent display) pokazuje kod pasma, kanał, poziom sygnału RF/AF, aktywną antenę,ostrzeżenie o interferencji z innymi czętotliwościami, kondycję baterii w nadajniku. Pozwala zaprogramować grupę, kanał, częstotliwość, nazwę, squelch, adres sieciowy, pozwala zablokować dostęp. Zakres częstotliwośći 620-950 MHz w 10 grupach. (104 częstotliwości we wszystkich pasmach). Czułość: 6dBuV, 80 dB S/N, 40 kHZ dew. Odpowiedź częstotliwościowa: 50 Hz-18KHz. Squelch: innowacyjny "Pilot Tone&Noise Lock" Max poziom sygnału wyjściowego: +10dBV(unbal), +16dB(bal) Złącza XLR, Jack. Sterowanie: przez komputer PC z oprogramowaniem, ręcznie (Front Panel) Zasilanie: 0~264V zasilacz impulsowy 
	2

	
	
	27
	-
	Profesjonalny mikrofon bezprzewodowy UHF typu „Handheld” z funkcją ACT(Automatic Channel Targeting) pozwalając ą na błyskawiczne i precyzyjne dostrojenie nadajnika do częstotliwości odbiornika. Panel LCD wyświetla jednocześnie numer grupy, kanału, kod błędu i stan baterii. Wyposażony w wokalową kapsułę suprekardioidalną oraz specjalnie projektowaną stalowa siatkę ochronną niwelującą efekt pop i zakłócenia typu drop. Zasilany dwiema bateriami AA; SPL max 148dB, wbudowana antena, metalowa obudowa. 
	8

	
	
	28
	-
	Nadajnik bezprzewodowy UHF typu „Body Pack" z funkcją ACT (Automatic Channel Targeting) pozwalając ą na błyskawiczne i precyzyjne dostrojenie nadajnika do częstotliwości odbiornika. Panel LCD wyświetla jednocześnie numer grupy, kanału, kod błędu i stan baterii. Posiada standardowe złącza mini - XLR., przełączalną impedancję 'mikrofon', 'instrument'. Maksymalny poziom wyjściowy 0 dBV. Zasilany dwiema bateriami AA; Metalowa obudowa. 
	8

	
	
	29
	- 
	10 mm mikrofon o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej - z uchwytem nagłownym.
Pasmo przenoszenia: 50Hz - 18kHz ± 3dB, 
czułość: -46dBV±3dBV/Pa (0dB=1V/Pa), 
kolor: czarny.
	8

	
	
	30
	-
	4,5 mm mikrofon o dookólnej charakterystyce kierunkowej - wpinany o kolorze cielistym 
	8

	
	
	31
	-
	Spliter antenowy UHF
4 – kanałowy,
Pozwala na połączenie czterech wejść antenowych diversity,
Zakres częstotliwości 620 - 960 Mhz,
szerokość pasma 24 MHz,
Zasilany 12 -18 V DC,
Połączenia typ TNC żeńskie,
Wielkość 1U 
	1

	
	
	32
	-
	Antena UHF i wzmacniacz antenowy UHF
Antena UHF
Antena UHF optymalizowana do zakresu częstotliwości 620 - 960 MHz o impedancji 50 Ohm posiada połączenia typu TNC męskie. Ciężar 142g. 
Wzmacniacz antenowy UHF
Wzmacniacz antenowy UHF zapewniający do 13 dB wzmocnienia kompensującego straty sygnału w kablach. Max. poziom wejścia <+20dBm, impedancja 50 Ohm, zasilanie 8 V DC. 
	2

	
	
	33
	-
	Nadajnik bezprzewodowy stereo UHF. Możliwość wyboru 16 nie-interferencyjnych kanałów przy użyciu jednego przycisku, każdy o szerokości pasma 24MHz. Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD. Wbudowany limitem. 2 wejścia symetryczne XLR i niesymetryczne Jack. Wyjścia audio 2 x Jack. Wyjście słuchawkowe z regulacją głośności Jack stereo 6,3 mm. Zakres częstotliwości nośnych 614 – 870 MHz. T.H.D. <0,5%, Częstotliwość przenoszenia 50 Hz – 15 kHz 3 dB. 
	2

	
	
	34
	-
	Odbiornik bezprzewodowy stereo UHF typu „Body Pack”. System dwu-antenowy zabezpieczający przed zakłóceniami fali nośnej. Możliwość wyboru 16 nie-interferencyjnych kanałów przy użyciu jednego przycisku, każdy o szerokości pasma 24MHz. Dynamiczny expander. Numeryczny wyświetlacz LED pokazujący numer kanału. Na odbiorniku informacje o zasilaniu i obecności sygnału RF. Zasilany dwoma bateriami AA, czas pracy 8 h przy użyciu baterii alkaicznych. Zakres częstotliwości nośnych 614 – 870 MHz. T.H.D. <0,5%, Częstotliwość przenoszenia 80 Hz – 15kHz 3 dB. Wyjście Mono/Stereo Jack 3,5 mm, 2 x 50 mW, Impedancja >16 Ohm. 
	8

	
	
	35
	-
	Słuchawki profesjonalne dedykowane do w/w  systemu Kabel 1,5 m . Skuteczność 116 dB. Izolacja akustyczna 
	8

	
	
	36
	-
	Sumator antenowy do 4 nadajników MI 808T w systemach odsłuchów bezprzewodowych. 4 wejścia i 1 wyjście na złączach TNC. Praca w zakresie 600-900MHz. Poprawia komunikację z odbiornikami i zapobiega zanikom fal nośnych.
	1

	
	
	37
	-
	Antena UHF systemu monitorów bezprzewodowych
Antena UHF
Antena UHF optymalizowana do zakresu częstotliwości 620 - 960 MHz o impedancji 50 Ohm posiada połączenia typu TNC męskie. Ciężar 142g. 
	1

	
	
	38
	-
	Złącze wielopinowe 150 żeńskie (męskie złącza na przewodach)
	2

	
	
	39
	-
	Złącza wielopinowe 54 żeńskie  (męskie złącza na przewodach)
	2

	
	
	40
	Urządzenia w pomieszczeniu 2.11 – główny realizator dźwięku
	

	
	
	41
	-
	Profesjonalna cyfrowa konsoleta foniczna w obudowie typu flight case
• częstotliwość próbkowania: 44.1 kHz, 48 kHz External: Normal rate 44.1 kHz (-10%) to 48 kHz (+6%) 
• wejścia: 
- 48 wejścia mono, mikrofonowe/ liniowe z niezależnie załączanym zasilaniem phantom 48V 
- 4 wejścia stereo 
- 3 sloty na kart mini-YGDAI (ogólna liczba kanałów 56 lub 40) 
• 16 szyn miksowania (mix bus) 
• szyna LCR (LCR bus) 
• 8 szyn matrycowych (matrix chanels) 
• 8 kontrolerów DCA 
• opóźnienie sygnału: mniej niż 2.5 ms z wejścia do wyjścia OMNI (przy częstotliwości próbkowania = 48 kHz) 
• tłumiki: 100mm motoryzowane x 62 (46) 
• ekran wyświetlacza: Touch Screen LCD 800 x 600 dot TFT LCD 
• maksymalny wzmocnienie: 86 dB (wejścia 1-48 do wyjścia OMNI) 
• efekty: do 4 procesorów multiefektowych 
• korektory: do 8, 31-pasmowych korektorów jednocześnie
• interfejs  umożliwiający łatwą i intuicyjną kontrolę jak w analogowym mikserze. 
• zasilanie: AC100-240V 50 Hz / 60 Hz; zasilacz wbudowany oraz zewnętrzny zasilacz PW800W 
• pobór mocy: 300W 
• zakres temperatury pracy w terenie: 10 - 35 ºC 
• zakres temperatury składowania: -20 - 60 ºC 
	1

	
	
	42
	-
	Karta dźwiękowa w pełni kompatybilna z standardem Yamaha Mini-YGDA .
Karta nie posiada fizycznych wejść i wyjść audio, ale umożliwia przesłanie 16 kanałów audio (8 dla 96 kHz) w dowolnym kierunku oraz zapewnia pełną redundancję sieciową w oparciu o Gigabitową sieć Ethernet, i
zmienia komputer w sieciowe źródło lub odbiornik. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń i konfiguracja sieci. Dokładna synchronizacja do jednego sampla. Zoptymalizowane dla standardowej sieci. Budowa oparta na światowych standardach włączając IEEE 802.3, UDP/IP and IEEE1588; AVB-ready. Wspólna rozdzielczość bitowa i rozdzielczość próbkowania – wszystko w tym samym, czasie.
Częstotliwość próbkowania 48kHz oraz 96kHz.
Kanały audio: 16 dwukierunkowych @ 48kHz lub 8 dwukierunkowych @ 96kHz 
Rozdzielczość sampla: 24 bit PCM 
Sieć: 2 x Gigabit (1000Mbps; 1Gbps) Ethernet złącza RJ45 
Redundancja Glitch-free przy użyciu podwójnej sieci Ethernet 
Zegar wbudowany VCXO master clock O R slave off; automatyczna synchronizacja z siecią.
Kompatybilne z cyfrowymi konsoletami mikserskimi, procesorami oraz wzmacniaczami mocy wyposażonymi w gniazda rozszerzeń Mini-YGDAI-interface.
	2

	
	
	43
	-
	Monitory studyjne
Aktywna dwudrożna kolumna studyjna bliskiego pola, spełnia wymogi THX PM3 pod kątem neutralności brzmienia, Super płaska charakterystyka w paśmie 49Hz-20kHz, precyzyjnie selekcja przetworników, głośnik wysokotonowy 1" z kopułką tytanową i magnesem neodymowym, głośnik niskotonowy 6,7" z dużym wychyłem membrany i magnesem ferrytowym i odlewanym koszem z lekkich stopów metali, dodatkowy pasywny radiator eliptyczny 6x9" skutecznie usuwający z tylnej części obudowy zakłócenia spowodowane bardzo niskimi częstotliwościami, nowy zoptymalizowany roztrąb drivera zintegrowany z płytą czołową która  zapewnia doskonałą propagację fal dźwiękowych i minimalizuje ich ugięcie na brzegach obudowy, wbudowane dwa wzmacniacze o mocy 40W i 100W klasy A/B, wzmacniacz głośnika niskotonowego posiada pętlę zwrotną umożliwiającą kontrolę parametrów pracy i automatyczne dozowanie odpowiedniej mocy, podział pasma 24dB/oct 3kHz, płynna regulacja czułości wejścia, 3-pozycyjny przełącznik regulujący ilość niskich częstotliwości zależnie od ustawienia kolumn w pomieszczeniu, dwa 3-pozycyjne przełączniki umożliwiające dopasowanie niskich i wysokich częstotliwości, wejście symetryczne (XLR oraz jack TRS) i niesymetryczne RCA, obudowa z płyt MDF z wewnętrznymi wspornikami zapewniającymi sztywność konstrukcji, wykończenie lakier fortepianowy w kolorze czarnym, certyfikat kalibracji wystawiany indywidualnie dla każdej kolumny 
	2

	
	
	44
	-
	Słuchawki odsłuchowe, konstrukcja zamknięta, driver 40mm z membraną mylarową, neodymowy układ magnetyczny, kompozytowa budowa cewki, doskonała izolacja od otoczenia, lekka obudowa, kabel 3m ze złączem Jack 1/8", przejścówka Jack 1/4", pasmo przenoszenia 10Hz-20kHz, czułość 116dB SPL, impedancja 64Ohm 
	1

	
	
	45
	-
	Komputer przenośny wykorzystywany dla potrzeb multimedialnych.
 Wydajność obliczeniowa – w teście PCMark Vantage wynik ogólny min. 5600 pkt. 
 Pamięć operacyjna: pojemność min.  4096 MB z możliwością rozszerzenia do maksymalnie 8 GB)
Dysk twardy  o pojemności min. 1 TB, 
Grafika: wydajność testowa w teście 3DMark’06 dla rozdzielczości 1600 x 900 min. 5900 pkt. 
Wbudowane napędy  Blue Ray Combo
Ekran: LED, wielkość min. 17”, nominalna rozdzielczość  1920 x 1080
Karta muzyczna  zintegrowana
– w teście PCMark Vantage Music Suite -  wydajność w czasie pracy z plikami dźwiękowymi. (m.in. zmiana formatu pliku WAV na WMA) wynik min. 5200 pkt.
Urządzenie wskazujące:  Touchpad
Modem:  Brak
Karta sieciowa  10/100/1000 Mbps, Intel Wireless 5100 (802.11n)
Rodzaje wyjść / wejść:  1x Bluetooth, 1x czytnik kart 3 w 1, 1x ExpressCard/54, 1x FireWire (IEEE 1394), 1x HDMI, 1x RJ45 (LAN), 1x wejście liniowe, 1x wejście mikrofonowe, 1x wejście zasilania, 1x wyjście słuchawkowe/głośnikowe, 4x USB 2.0
Czas pracy na akumulatorze nieobciążonym min. 2,5 godz.  
Zainstalowany system operacyjny  wraz z dołączonym oprogramowaniem sterowników 
Zgodność produkcji  z normami ISO 9001, ISO 14001, deklaracja zgodności CE, zgodność serwisu z normami ISO 9001.  
	1

	
	
	46
	-
	Licencja oprogramowania do rejestracji wielośladowej
	1

	
	
	47
	Urządzenia w szafie rack AV-3
	

	
	
	48
	-
	Kondycjoner napięcia z oświetleniem rack 19”
	1

	
	
	49
	-
	Podwójny odtwarzacz CD ze sterownikami
Główne funkcje:
odtwarzanie plików MP3 z płyt CD-R/RW,
system Key Adjust,
licznik BPM, 
ID3 Tags & CD TEXT,
2 płynne pętle z możliwością regulowania punktu końcowego (również dla MP3), 
2 punkty Hot Start (również dla MP3), 
efekt Brake z regulacją czasu działania,
wewnętrzna pamięć 1000 punktów Cue, punktów Hot Start, wartości Pitch, punktów A i B pętli,
cyfrowe wyjście (koaksjalne),
funkcja Fader Start (impuls 5V) i X-Effect (uruchamianie funkcji odtwarzacza poprzez crosfader miksera),
2 płynne pętle, 2 punkty Hot Start,
dokładne przeszukiwanie ramek oraz edycja końcowego punktu pętli zarówno dla płyt CD jak i MP3,
pojemność wewnętrznej pamięci MEMO aż do 1000 rekordów,
zakres regulacji prędkości (+/- 24, 50, 100%),
efekt powolnego zatrzymania Brake z regulowanym czasem działania,
system przewijania z możliwością przeskakiwania o dowolne odstępy czasu,
możliwość aktualizacji oprogramowania,
	1

	
	
	50
	-
	Profesjonalny Rejestrator dźwięku na kartach CompactFlash i CD-RW 
Stereofoniczny rejestrator Audio na karty CompactFlash i płyty CD-RW 
Media odpowiednie dla rejestratora CD-RW: CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA 
Wsparcie dla odtwarzania/nagrywania plików MP3 z i na CD (format ISO 9660) oraz kartę pamięci 
Wsparcie dla odtwarzania/nagrywania plików WAV z i na kartę pamięci 
Kopiowanie CD do pamięci oraz pamięć na CD (MP3: kopiowanie w ISO9660, WAV: CD-DA) 
16bitowa rozdzielczość przy częstotliwości próbkowania 44.1/48 kHz (wbudowany konwerter częstotliwości próbkowania) 
Bit rate dla MP3 od 64 kBit/s do 384 kBit/s 
Odtwarzanie w różnych trybach odtwarzania w instalacjach dźwiękowych (wszystko, folder, lista odtwarzania, pojedyncze, losowe, pętla) 
Funkcje edycji dla plików WAV zapisanych na karcie pamięci (dzielenie, łączenie, kasowanie, zmiana nazwy) 
Kontrola wysokości dźwięku, kontrola tonacji, auto cue, auto ready (tryby teatralne) 
Power-on play (funkcja timera) Odtwarzanie zaprogramowanej listy po włączeniu zasilania 
Funkcje Fade in/out podczas odtwarzania 
Nagrywanie synchroniczne 
Automatyczne numerowanie ścieżek (poziom, DD, czas), manualne numerowanie ścieżek 
Natychmiastowy start odtwarzania (brak opóźnienia znanego z mechanicznych nośników) 
Symetryczne, analogowe wejścia/wyjścia XLR 
Niesymetryczne, analogowe wejścia/wyjścia RCA 
Cyfrowe, koncentryczne wejścia/wyjścia SPDIF 
Analogowe, monofoniczne wyjście MIX 
Szeregowy 9-pinowy port kontroli D-sub RS-232C 
Równoległy 25-pinowy port kontroli D-sub 
Wejście klawiatury komputerowej (PS/2) do zdalnej kontroli i edycji nazw katalogów/plików 
Dołączony przewodowy zdalny pilot 
obudowa 1U
	1

	
	
	51
	-
	Odtwarzacz MiniDisk i CD
Kompatybilny z nośnikami CD-R, CD-RW, CD-R Digital Audio oraz CD-RW Digital Audio
Odtwarza pliki MP3 na płytach CD ISO 9660 (również umieszczone w katalogach)
Wyświetlanie tagów ID3 (informacje o nazwie artysty i tytułach zapisanych wewnątrz plików MP3)
Kontrola Pitch (równoczesna zmiana tempa oraz tonacji od +16% do -50%)
Funkcja oryginalnej tonacji
Funkcje Fade-in / Fade-out (1-30 sekund)
Indywidualne wyjścia cyfrowe oraz analogowe
Funkcje transportu realizowane przy pomocy klawiatury komputerowej
Odtwarzacz MD
Nagrywanie / odtwarzanie LP2 oraz LP4, Stereo, Mono
Indywidualne kontrolery poziomu wejściowego (L/R) dla nagrywania analogowego
Kontrola Pitch (±12.5 %)
Automatyczne numerowanie ścieżek
Time track increment (dodaje identyfikator ścieżki co 1 do 10 minut)
Funkcja nagrywania synchronicznego
Funkcje Fade-in / Fade-out (1-30 sekund)
Dogrywanie materiału
Funkcje edycji (dzielenie, łączenie, przenoszenie ścieżek)
Indywidualne wejścia/wyjścia cyfrowe (optyczne) oraz analogowe (RCA)
Złącze klawiatury komputera – zewnętrzna kontrola oraz wprowadzanie tytułów
Dane Ogólne
Duplikowanie MiniDisc z szybkością 4x
Odtwarzanie ciągłe MD-CD
Odtwarzanie ciągle, pojedyncze, losowe lub zaprogramowane (do 99 utworów)
Odtwarzanie wszystkich utworów, jednego lub powtarzane A-B
Funkcje Auto Cue oraz Auto Ready
Funkcja Power-on Play
Wyjście słuchawek z regulacją poziomu
Konwerter częstotliwości próbkowania sygnału wejściowego (32 do 48 kHz)
Gniazdo szeregowe RS-232C
Opcjonalne dostępny zestaw wejść/wyjść symetrycznych (LA-MC1)
Dołączony bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania
Zdalny odbiornik może zostać wyłączony
Kompaktowa obudowa rack o wysokości 2U
	1

	
	
	52
	
	Rejestrator twardodyskowy z opcją 24bit/96kHz
Specyfikacja:
standard dysków: IDE -24-ścieżki, 
24-bit cyfrowe audio 48kHz (12 ścieżek przy 96kHz),
24 analogowe wejścia (+4dBu, 1/4" TRS),
24 kanały ADAT optyczne,
szybki system dostępu do plików MIDI in/out, MTC out, Ethernet, ADAT Sync in/out, 
Word Clock in obsługuje dyski 5400/7200/ 10000 RPM do 2000GB,
częstotliwość próbkowania: cyfrowe: 44.1-96kHz; analog: 44.1-48kHz,
pasmo przenoszenia: 20Hz–20kHz +0/–1dB,
zakres dynamiki: 103dB A/D, >103dB D/A,
zniekształcenia: <0.003% THD+N,
zasilanie: 90-230V AC, 60W,
	1

	
	
	53
	Urządzenia w szafie rack AV-4
	

	
	
	54
	-
	Kondycjoner napięcia z oświetleniem rack 19”
	1

	
	
	55
	-
	Profesjonalny Rejestrator dźwięku na kartach CompactFlash i CD-RW 
Stereofoniczny rejestrator Audio na karty CompactFlash i płyty CD-RW 
Media odpowiednie dla rejestratora CD-RW: CD-R, CD-RW, CD-R-DA, CD-RW-DA 
Wsparcie dla odtwarzania/nagrywania plików MP3 z i na CD (format ISO 9660) oraz kartę pamięci 
Wsparcie dla odtwarzania/nagrywania plików WAV z i na kartę pamięci 
Kopiowanie CD do pamięci oraz pamięć na CD (MP3: kopiowanie w ISO9660, WAV: CD-DA) 
16?bitowa rozdzielczość przy częstotliwości próbkowania 44.1/48 kHz (wbudowany konwerter częstotliwości próbkowania) 
Bit rate dla MP3 od 64 kBit/s do 384 kBit/s 
Odtwarzanie w różnych trybach odtwarzania w instalacjach dźwiękowych (wszystko, folder, lista odtwarzania, pojedyncze, losowe, pętla) 
Funkcje edycji dla plików WAV zapisanych na karcie pamięci (dzielenie, łączenie, kasowanie, zmiana nazwy) 
Kontrola wysokości dźwięku, kontrola tonacji, auto cue, auto ready (tryby teatralne) 
Power-on play (funkcja timera) Odtwarzanie zaprogramowanej listy po włączeniu zasilania 
Funkcje Fade in/out podczas odtwarzania 
Nagrywanie synchroniczne 
Automatyczne numerowanie ścieżek (poziom, DD, czas), manualne numerowanie ścieżek 
Natychmiastowy start odtwarzania (brak opóźnienia znanego z mechanicznych nośników) 
Symetryczne, analogowe wejścia/wyjścia XLR 
Niesymetryczne, analogowe wejścia/wyjścia RCA 
Cyfrowe, koncentryczne wejścia/wyjścia SPDIF 
Analogowe, monofoniczne wyjście MIX 
Szeregowy 9-pinowy port kontroli D-sub RS-232C 
Równoległy 25-pinowy port kontroli D-sub 
Wejście klawiatury komputerowej (PS/2) do zdalnej kontroli i edycji nazw katalogów/plików 
Dołączony przewodowy zdalny pilot 
obudowa 1U
	1

	
	
	56
	-
	Napędy
Podwójny odtwarzacz CD ze sterownikami
	1

	
	
	57
	Urządzenia w szafie rack AV-5 – zestaw mobilny
	

	
	
	58
	-
	8-kanałowy mikser
Na każdym kanale umieszczony został prosty korektor oraz wyjście bezpośrednie. 
Impedancja wejściowa: wejścia mikrofonowe: 600Ω, wejścia liniowe: 18kΩ, AUX: 10kΩ
Maksymalny sygnał wejściowy: -23dBV - Mic, +22dBV - Line
Pętla efektów: wysyłka/powrót 22kΩ
Zasilanie Phantom: 12VDC
Maksymalny sygnał wyjściowy: +17dBV
Impedancja wyjściowa: 51Ω
Maksymalne wzmocnienie: 69dB na wejściu mikrofonowym, 26dB na wejściu Liniowym
Stosunek sygnał/szum: 106dB
Zniekształcenia (THD): <0.003%
	1

	
	
	59
	-
	Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych:
Czterokanałowy odbiornik UHF "True Diversity". Wyświetlacz kolorowy VFD (vacuum fluorescent display) pokazujący kod pasma, kanał, poziom sygnału RF/AF, aktywną antenę, ostrzeżenie o interferencji z innymi częstotliwościami, kondycję baterii w nadajniku. Pozwala zaprogramować grupę, kanał, częstotliwość, nazwę, squelch, adres sieciowy, pozwala zablokować dostęp. Zakres częstotliwośći 620-950 MHz w 10 grupach. (104 częstotliwości we wszystkich pasmach). Czułość: 6dBuV, 80 dB S/N, 40 kHZ dew. Odpowiedź częstotliwościowa: 50 Hz-18KHz. Squelch: innowacyjny "Pilot Tone&Noise Lock" Max poziom sygnału wyjściowego: +10dBV(unbal), +16dB(bal) Złącza XLR, Jack. Sterowanie: przez komputer PC z oprogramowaniem, ręcznie (Front Panel) Zasilanie: 0~264V zasilacz impulsowy 
	1

	
	
	60
	-
	Profesjonalny mikrofon bezprzewodowy UHF typu „Handheld” z funkcją ACT(Automatic Channel Targeting) pozwalając ą na błyskawiczne i precyzyjne dostrojenie nadajnika do częstotliwości odbiornika. Panel LCD wyświetla jednocześnie numer grupy, kanału, kod błędu i stan baterii. Wyposażony w wokalową kapsułę superkardioidalną oraz specjalnie projektowaną stalowa siatkę ochronną niwelującą efekt pop i zakłócenia typu drop. Zasilany dwiema bateriami AA; SPL max 148dB, wbudowana antena, metalowa obudowa. 
	3

	
	
	61
	-
	Nadajnik bezprzewodowy UHF typu „Body Pack" z funkcją ACT (Automatic Channel Targeting) pozwalając ą na błyskawiczne i precyzyjne dostrojenie nadajnika do częstotliwości odbiornika. Panel LCD wyświetla jednocześnie numer grupy, kanału, kod błędu i stan baterii. Posiada standardowe złącza mini - XLR., przełączalną impedancję 'mikrofon', 'instrument'. Maksymalny poziom wyjściowy 0 dBV. Zasilany dwiema bateriami AA; Metalowa obudowa. 
	1

	
	
	62
	 -
	10 mm mikrofon o kardioidalnej charakterystyce kierunkowej - z uchwytem nagłownym.
Pasmo przenoszenia: 50Hz - 18kHz ± 3dB, 
czułość: -46dBV±3dBV/Pa (0dB=1V/Pa), 
kolor: czarny.
	1

	
	
	63
	-
	Odtwarzacz CD/DVD/MP3/USB/SD card
	1

	
	
	64
	Urządzenia na scenie
	

	
	
	65
	-
	Profesjonalna cyfrowa konsoleta foniczna odsłuchów scenicznych w obudowie typu flight case
Ilość wejść mikrofonowo-liniowych: 32 symetryczne na złączach XLR  
Zakres regulacji wzmocnienia wejść mikrofonowo-liniowych: -62 do + 10 dB
Ilość kanałów miksowania: 64
Ilość wyjść liniowych: 16 symetrycznych na złączach XLR
Ilość szyn wyjściowych: 16 szyn MIX, 8 szyn MATRIX, szyna STEREO, MONO
Częstotliwość próbkowania: 44,1; 48,0 kHz,
Ilość tłumików kanałowych: 33 zmotoryzowane o długości 100 mm
Wyświetlacz LCD: 320x240 punktów, kolorowy
Wyposażenie kanałów: filtr HPF, dwa procesory dynamiki, korektor parametryczny 4 punktowy
Wyposażenie szyn wyjściowych: procesor dynamiki, korektor parametryczny 4 punktowy
Wbudowane efekty: do 16 tercjowych korektorów graficznych, do 4 procesorów multiefektowych i 8 tercjowych korektorów graficznych.
Temperaturowy zakres pracy: od 10 do 35 C
Zasilanie: 110-240 V, 170 W
	1

	
	
	66
	-
	Karta dźwiękowa w pełni kompatybilna z standardem Yamaha Mini-YGDA .
Karta nie posiada fizycznych wejść i wyjść audio, ale umożliwia przesłanie 16 kanałów audio (8 dla 96 kHz) w dowolnym kierunku oraz zapewnia pełną redundancję sieciową w oparciu o Gigabitową sieć Ethernet, i
zmienia komputer w sieciowe źródło lub odbiornik. Automatyczne rozpoznawanie urządzeń i konfiguracja sieci. Dokładna synchronizacja do jednego sampla.
Zoptymalizowane dla standardowej sieci. Budowa oparta na światowych standardach włączając IEEE 802.3, UDP/IP and IEEE1588; AVB-ready. Wspólna rozdzielczość bitowa i rozdzielczość próbkowania – wszystko w tym samym, czasie.
Częstotliwość próbkowania 48kHz oraz 96kHz.
Kanały audio: 16 dwukierunkowych @ 48kHz lub 8 dwukierunkowych @ 96kHz 
Rozdzielczość sampla: 24 bit PCM 
Sieć: 2 x Gigabit (1000Mbps; 1Gbps) Ethernet złącza RJ45 
Redundancja Glitch-free przy użyciu podwójnej sieci Ethernet 
Zegar wbudowany VCXO master clock O R slave off; automatyczna synchronizacja z siecią.
Kompatybilne z cyfrowymi konsoletami mikserskimi, procesorami oraz wzmacniaczami mocy wyposażonymi w gniazda rozszerzeń Mini-YGDAI-interface.
	1

	
	
	67
	-
	Słuchawki odsłuchowe, konstrukcja zamknięta, driver 40mm z membrana mylarową, neodymowy układ magnetyczny, kompozytowa budowa cewki, doskonała izolacja od otoczenia, lekka obudowa, kabel 3m ze złączem Jack 1/8", przejściówka Jack 1/4", pasmo przenoszenia 10Hz-20kHz, czułość 116dB SPL, impedancja 64Ohm 
	1

	
	
	68
	-
	Komputer przenośny wykorzystywany dla potrzeb multimedialnych.
 Wydajność obliczeniowa – w teście PCMark Vantage wynik ogólny min. 5600 pkt. 
 Pamięć operacyjna: pojemność min.  4096 MB z możliwością rozszerzenia do maksymalnie 8 GB)
Dysk twardy  o pojemności min. 1 TB, 
Grafika: wydajność testowa w teście 3DMark’06 dla rozdzielczości 1600 x 900 min. 5900 pkt. 
Wbudowane napędy  Blue Ray Combo
Ekran: LED, wielkość min. 17”, nominalna rozdzielczość  1920 x 1080
Karta muzyczna  zintegrowana
– w teście PCMark Vantage Music Suite -  wydajność w czasie pracy z plikami dźwiękowymi. (m.in. zmiana formatu pliku WAV na WMA) wynik min. 5200 pkt.
Urządzenie wskazujące:  Touchpad
Modem:  Brak
Karta sieciowa  10/100/1000 Mbps, Intel Wireless 5100 (802.11n)
Rodzaje wyjść / wejść:  1x Bluetooth, 1x czytnik kart 3 w 1, 1x ExpressCard/54, 1x FireWire (IEEE 1394), 1x HDMI, 1x RJ45 (LAN), 1x wejście liniowe, 1x wejście mikrofonowe, 1x wejście zasilania, 1x wyjście słuchawkowe/głośnikowe, 4x USB 2.0
Czas pracy na akumulatorze nieobciążonym min. 2,5 godz.  
Zainstalowany system operacyjny  wraz z dołączonym oprogramowaniem sterowników 
Zgodność produkcji  z normami ISO 9001, ISO 14001, deklaracja zgodności CE, zgodność serwisu z normami ISO 9001.  
	1

	
	
	69
	-
	Mikrofon do stopy, tuby, puzonu i innych instrumentów niskotonowych, 20 - 18 000 Hz
	1

	
	
	70
	-
	Mikrofon z uchwytem mocowania do obręczy, do kotłów i innych instrumentów perkusyjnych i dętych, metalowa obudowa
	4

	
	
	71
	-
	Mikrofon kardioida, do werbla, świetny do innych instrumentów perkusyjnych, aluminiowa obudowa
	1

	
	
	72
	-
	Mikrofon superkardioida, do pieców gitarowych, instrumentów dętych i perkusyjnych, z 3-poz.przełącznikiem zmiany barwy
	2

	
	
	73
	-
	Mikrofon pojemnościowy miniaturowy z gęsią szyjką, czułość 4 mV/Pa, zalecany do saksofonu, przewód ze złączem jack 3,5 mm do bezprzewodowej pracy z nadajnikiem SK 100/300/500 z adapterem-przejściówką MZA 900 P z jack 3,5 mm na XLR Phantom 12 - 48 V
	2

	
	
	74
	-
	Mikrofon pojemnościowa kardioida, 7 mV/Pa, do overheadów, hi-hatów, instr. akustycznych, fortepianu, chóru, przełączniki: filtr 130 Hz - 6dB/okt. lub 85 Hz - 18 dB/okt., czułości 0, -10, -20 dB,
max. SPL 157 dB
	2

	
	
	75
	-
	Statyw mikrofonowy 
	20

	
	
	76
	-
	Statyw mikrofonowy
	10

	
	
	77
	-
	DI-BOX AKTYWNY, impedancja wejściowa minimum 1 Ohm, wejścia  jack 1/4" z przełącznikiem odcięcia masy, zasilany napięciem phantom z miksera lub z wewnętrznych baterii 9V. Dodatkowo przełączniki PKUP oraz SPKR/LINE. Metalowa obudowa.
	4

	
	
	78
	-
	DI-BOX PASYWNY. Wejście jack 1/4" z przełącznikiem odcięcia masy, Dodatkowo przełączniki INST/AMP oraz FLAT/FILTER dla poprawy brzmienia basu lub gitary. Metalowa obudowa.
	4

	
	
	79
	-
	Stagebox 16/1 ze złączami typu XLR z mikrofonowym przewodem 16 parowym długości 15 mb, zakończony złączami typu XLR
	1

	
	
	80
	-
	Stagebox 16/1  ze złączami typu XLR z mikrofonowym przewodem 16 parowym długości 30 mb, zakończony złączami typu XLR
	1

	
	
	81
	-
	Stagebox 4/1  ze złączami typu SPEAKON z głośnikowym przewodem długości 15 mb, zakończony złączami typu SPEAKON
	1

	
	
	82
	-
	Stagebox 4/2  ze złączami typu SPEAKON z głośnikowym przewodem długości 30 mb, zakończony złączami typu SPEAKON
	1

	
	
	83
	-
	Kable gotowe: miękki kabel mikrofonowy o przekroju żyły 0,23mm2 i ekranie wykonanym w postaci plecionki miedzianej, o średnicy 6,5 mm. - 10m, 2 x złącze XLR żeńskie/XLR męskie
	20

	
	
	84
	-
	Kable gotowe: miękki kabel mikrofonowy o przekroju żyły 0,23mm2 i ekranie wykonanym w postaci plecionki miedzianej, o średnicy 6,5 mm. - 5m, 2 x złącze XLR żeńskie/XLR męskie
	10

	
	
	85
	-
	Kable gotowe: kabel gitarowy o przekroju żyły 0,23mm2 i ekranie wykonanym w postaci plecionki miedzianej. Pod ekranem oraz pod izolacją żyły warstwa plastiku przewodzącego, który poprawia parametry kabla - 4m, 2 x złącze wtyk jack 6,3mm mono z wąską obudową
	10

	
	
	86
	PP-1
	Przyłącze wielopinowe, 1 x 150 pin
	1

	
	
	87
	PP-2
	Przyłącze, 6 x RJ45
	1

	
	
	88
	PP-3
	Przyłącze audio, 2 x XLR
	2

	
	
	89
	PP-4
	Przyłącze subbasów, 4 x SPEAKON
	1

	
	
	90
	PP-5
	Przyłącze RTV, 32 x XLR
	1

	
	
	91
	-
	Przyłącze SPEAKON 2 x gniazdo Speakon tablicowe 4-pin
	2

	
	
	92
	-
	Przyłącze SPEAKON 3 x gniazdo Speakon tablicowe 4-pin
	1

	
	
	93
	-
	Panel sterowania
	2


